Розробка катодного вузла пенінговського джерела з поздовжньою екстракцією іонів H–

Використання негативних іонів водню Н–, наприклад, для нагріву плазми, корпускулярної діагностики плазми, а також для інжекції в прискорювачі циклотронного і тандемного типів, обумовлює великий інтерес до пошуку ефективних методів їхнього отримання. Найбільш привабливим методом генерації іонів Н– для подальшого використання в плазмових пристроях є утворення їх в об’ємі плазми за рахунок процесу дисоциативного прилипання коливально збуджених молекул водню до низько енергетичних електронів [1]. Можливим шляхом забезпеченням інжекції коливально збуджених молекул водню в область з необхідною кількістю низько енергетичних електронів є використання розряду Пенінгу з металогідридним катодом. Десорбція водню з такого катоду в збудженому стані суттєво підвищує ефективність утворення іонів Н–, що зазвичай витягаються поперек магнітного полю із прикатодної області розряду [2]. З іншого боку, виявлений в роботі [3] ефект виходу електронів в аксіальному напрямку з розряду Пеннінга з металогідридним катодом відкриває можливість значно спростити конструкцію джерела шляхом екстракції іонів Н– уздовж магнітного поля.

Робота присвячена розробці конструкції катодного вузла для ефективної сепарації іонів Н– у вихідному аксіальному потоці заряджених частинок. Враховуючи велику різницю в масі іона водню і електрона сепарація буде проводитися за допомогою неоднорідного магнітного поля, що створюється в області за катодом-відбивачем, за допомогою зустрічного включення додаткової котушки магнітного поля [].

Розрахунок додаткової котушки та топології магнітного поля виконано в програмі Femm4.0© на підставі траєкторій заряджених частинок, що були визначені шляхом чисельного рішення рівняння руху [4] методом Рунге-Кутти четвертого порядку в пакеті MathCad©.

В результаті проведення чисельних розрахунків була побудована модель, що дозволяє обирати оптимальні зовнішні параметри для ефективної сепарації іонів Н– з аксіального потоку заряджених частинок. Експериментальна перевірка даної моделі проводилась шляхом ослаблення аксіального електронного пучка в побудованому магнітному полі. Гарний збіг експериментальних та розрахункових даних показала можливість застосування моделі для інтерпретації наступних експериментів.

Гетьман В.А. (доц. Середа І.М.)

1. K.N. Leung, C.A. Hauck, W.B. Kunkel, S.R. Walhter. Optimization of H-  production from a small multicusp ion source. //Sci. Instrum., 60 (4), 531 (1989).

2. V.N. Borisko, S.V. Borisko, Ye.V. Klochko, D.L. Ryabchikov. Investigation of emission characteristics of H– ion source on the basis of reflective discharge with metal-hydride cathode. The Journal of Kharkiv National University № 569, physical series Nuclei, Particles, Fields issue 3 /19/ 2002, p. 91-93.

3. Klochko Ye.V., Ryabchikov D.L., Sereda I.N., Tseluyko A.F. Influence of metal-hydride cathode on electron yield from PIG// Probl. of Atomic Sci. and Tech. Series: “Plasma electronics and new acceleration methods” (7). 2010, №4, p. 226-229.

4. Молоковский С.И., Сушков А.Д. Интенсивные электронные и ионные пучки // Ленинградское отд. изд. «Энергия», 1972 –С. 203−205.