Дослідження конвертора гальмівного випромінювання для виробництва 18F

на лінійному прискорювачі електронів

Тільний А. В. ( науковий керівник доц. Малихіна Т. В. )

Актуальність даної роботи полягає у тому, що нуклід 18F є джерелом позитронів.  Використовується для потреб ядерної медицини  в якості маркіруючої частинки (мітки) радіофармпрепарата фтородезоксиглюкози, необхідного для проведення позитронно-емісійної томографії [1]. Його медична популярність обґрунтована відносно коротким періодом напіврозпаду (Т1/2=109 хв.) і стабільною емісією позитронів в період загасання, необхідною для отримання чіткого зображення. Цей радіофармпрепарат є практично нешкідливий для пацієнта. Активність одного грама цього нукліда складає 3,24×1018 Бк, енергія позитронів 633,4 кеВ, енергія гамма-квантів, що утворюються при анігіляції позитрона і електрона складає 511 кеВ.

Радіофармпрепарати на основі 18F використовуються для таких досліджень: оцінка метаболізму глюкози в серці, легенів і головного мозку; діагноста хвороби Альцгеймера, і та хвороби Паркінсона; діагностика злоякісних пухлин різних форм і локалізацій; оцінка ефективності лікування пухлин; оцінка життєздатності міокарду при плануванні операцій; визначення міри ушкодження головного мозку при черепно-мозковій травмі і т. ін.

Для отримання 18F зазвичай використовується циклічний прискорювач типу медичний циклотрон, рідше лінійний. Мішенню зазвичай є чиста або збагачена 18О-вода (молекули якої містять 18О), яка піддається протонному бомбардуванню [2].

У роботі [3] досліджується можливість удосконалення методів отримання  18F за допомогою лінійного прискорювача електронів. Для виробництва ізотопу 18F у якості мішені використовується LiF. Щоб отримати 18F по реакції (γ, n), потрібний конвертор електронного пучка в потік гамма-квантів.

Задача, яка вирішується у представленій роботі, є у пошуку такого матеріалу конвертора, щоб вихід гамма-квантів з енергією вище 10.4 МэВ був максимальним. Для дослідження ми маємо такі матеріали конвертора: золото (Au), молібден (Mo), вольфрам (W), свинець (Pb), іридій (Ir), тантал (Та), платина (Pt). Для вирішення цієї задачі розроблено комп’ютерну програму з моделювання ядерно-фізичних процесів, що відбуваються під час проходження електронів через експериментальну установку для виробництва  18F. Програма має модуль візуалізації та модуль, що дозволяє проводити розрахунки у пакетному режимі для набору необхідної статистики. Проведено моделювання 6.24х106  первинних електронів з енергією 30 МеВ (розподіл Гауса, =0.2 МеВ). Діаметр пучка електронів у модельному експерименті складає 5 мм.   Для кожного з матеріалів було визначено спектр гальмівних гамма-квантів перед мішенню LiF та кількість  18F, що утворилися в результаті реакції  (γ, n).

За результатами досліджень можна зробити висновок, що найбільш відповідний матеріал конвертора із запропонованих виявився тантал, незважаючи на те, що кількість утвореного 18F для конвертора зі свинцю  приблизно на 20% більша. Але зважаючи на фізико-хімічні властивості свинцю та на той факт, що внаслідок використання свинцю можлива активація складових частин і компонентів установки для виробництва  18F, найбільш відповідним матеріалом конвертору є тантал.

# Список літератури

1.  Наркевич Б.Я.  Физико-техническое обеспечение ядерной медицины: современное состояние и перспективы развития / Б.Я.  Наркевич. // Радиационная онкология и ядерная медицина № 1,  2012. – С. 51 – 75.

2.  Богорад В.І. Розробка вимог і критеріїв з радіаційної безпеки циклотронного виробництва ізотопів та їх застосування в діагностиці методом позитрон- емісійної томографії /  В.І. Богорад, Т.В. Литвинська, Я.Ю. Бєлов  та ін. //  Ядерна та радіаційна безпека. – № 2(58). – 2013. – С. 49 – 53.

3.  Dikiy N.P. Photonuclear production of F-18  / N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, V.L. Uvarov et. al.  // Proceedings of the XXV International Workshop on Charge Particle Accelerators, September 18–22, 2017, Kharkiv. – P. 75.